HONG QI E-HS9

Список функций мониторинга и управления.

Датчики автомобиля:

| Одометр (км) | Статус ЦЗ | Статус штатной сигнализации | Паника штатной сигнализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Запас хода (км) | Положение люка | Статусы дверей | Температура салона |
| Зажигание | Габаритн. огни | Статусы окон | Темп. окруж. среды |
| READY | Ближний свет | Статус капота | Статус Зарядки |
| Скорость | Дальний свет | Статус багажника | Режим АКПП |
| Педаль тормоза | Аварийка | Статус лючков зарядки (AC/DC) | Уровень заряда ВВБ (SOC) % |
| Ручной тормоз | Ремень водителя | TPMS (температура и давление в шинах) | Напряжение бат. 12v |
| Режим прогрева | Режим охлаждения | Режим подзарядки низковольтной батареи | Статусы подогрева/вентиляции сидений |

Возможности удалённого управления:

- Открыть / закрыть ЦЗ (центральный замок). Используется постановка/снятие с охраны.

- Поиск авто на паркинге с подачей световых и/или звуковых сигналов.

- Безключевой доступ к управлению автомобилем через приложение на смартфоне.

- Автоматическое закрытие всех окон при постановке на охрану.

- Дистанционное открытие/закрытие всех окон на 5% для вентиляции.

- Дистанционное открытие/закрытие люка.

- Дистанционное открывание багажника.

- Блокировка несанкционированного включения автомобиля.

- Дистанционный прогрев или охлаждение салона с возможностью выбора температурного режима и времени работы отопителя.

- Дистанционное включение подогрева либо вентиляции сидений.

- Управление памятью сидений с возможностью привязки к профилю пользователя.

- Режим автоподзаряда низковольтной (12 в) батареи от ВВБ.

- Автопилот (выезд с парковочного места без водителя).

HONG QI E-HS9

Карта монтажа телематического оборудования.

1. Выключить автомобиль и отсоединить клемму от АКБ 12в.

2. Демонтировать правую крышку на торпедо, правую кик панель и нижнюю  пластиковую панель под перчаточным ящиком.

3. Отсоединить разъёмы указанные на фото и произвести подключение жгута  телематики к соответствующим проводам штатной проводки автомобиля.

4. Базовый блок надёжно закрепить в подторпедном пространстве стараясь   ориентировать поверхностью с лампочкой вверх (на этой стороне находятся антенны). Блок телематики должен «видеть небо» через пластик или стекло.

5. Жгут проводов по пути прокладки прикрепить нейлоновыми стяжками к жгутам  штатной проводки исключая провисания и контакт с металлическими и трущимися  деталями.

Целевые разъёмы за правой кик-панелью

CAN 1

Блок под перчаточным ящиком

CAN 0

Подключения:

1.   Питание 12 Вольт (VCC)

2.   Масса (GND)

3.   CAN 1 (Зелёный – CAN H1, Красно-синий – CAN L1)

CAN

1

4.   CAN 0 (Красный – CAN H0, Синий – CAN L0)

CAN H0

CAN L0

Назначение контактов блока телематики: